华东交通大学2019—2020学年第二学期测试试卷

（A）卷

课程名称：大学物理实验    考试时间：分钟   考试方式：

学生姓名：         学号：             班级：             教学小班序号：

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阅卷人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 写出下列2种情况的测量结果表示。（6分）

（1）用10分度的游标卡尺测量某物体长度为1.26cm；

（2）用50分度的游标卡尺测量某物体长度为43.28mm。

2、现测量A和B两个物体的长度，得到测量结果分别为：  xA=5.000±0.004mδ=ωp-ωd 和xB=9.000±0.006m；问其中哪个绝对误差大？哪个相对误差大？从比较的结果说明了什么问题？（8分）

3、测量两个电压，得到测量结果分别为δ=ωp-ωdU1=10.2V, U2=1.1V,它们的实际值分别为U1A=10.0V, U2A=1.0V，求两个测量的绝对误差和相对误差。（8分）

4、下列测量数据各有几位有效数字？ （8分）

（1）5.200         （2）2.08×102        （3）0.130       （4）0.0005

5、采用科学计数法以毫米为单位表示下列测量值。（6分）

（1）0.056km     （2）228.40m     （3）80.5μm

6、将下列数据保留三位有效数字。（8分）

（1）7.0952       （2）4.550        （3）0.030842    （4）5.227×103

7、按有效数字运算法则计算出下列各式结果。（12分）

（1）53.0-3.453+4.96；          （2）60.03×10.0；

（3）217.52÷0.100×3.0；         （4）1002；

（5）49 ；                       （6）5.2×304.1。

8、某地重力加速度值为9.801m/s2，若甲的测量结果是：9.793 m/s2，9.794 m/s2，9.799 m/s2；乙的测量结果为：9.808 m/s2，9.807 m/s2，9.811 m/s2。试比较甲乙两人测量结果的准确度和精密度。（精密度以标准偏差表示之。）（10分）

9、检定一台5mA，3.0级电流表的误差。按规定，要求所使用的标准仪器产生的误差不大于受检仪器允许误差的1/3。现有下列2台标准电流表：

（1）10mA，1.0级；（2）15mA，0.2级，

问选用哪一只最为合适？（8分）

10、用螺旋测微器测量一物体的长度，测得的数值为3.198 mm、3.198cm、3.200 mm、3.196 mm 、3.195mm 及3.197 mm，试求其平均值，算术平均绝对误差和相对误差，并表示出测量结果（±）。（8分）

11、已知,式中X=98.7±0.3mm，Y=6.238±0.006mm，Z=14.36±0.08mm，试计算标准偏差和结果表达式N。（8分）

12、已知质量为m=（213.04±0.05）g的铜圆柱体，用游标卡尺和千分尺分别测量得高和直径为h=（80.37±0.02）mm，D=（19.466±0.002）mm，请表示此圆柱体的密度 ρ，标准偏差 σρ以及测量结果。（计算中取3.142）（10分）

19-20学年第二学期测试试卷参考答案

1、（1）

（2）

2、物体A：绝对误差

相对误差

物体B：绝对误差

相对误差

比较得：，则B物体的绝对误差大；，则A物体的相对误差大。

从结果看出相对误差和绝对误差之间大小没有必然的联系，绝对误差大的，相对误差不一定大。

3、解：对于测量的第1个电压

ΔU1= U1-U1A=10.2-10.0=0.2V

对于测量的第2个电压

ΔU2= U2-U2A=1.1-1.0=0.1V

4、（1）4位        （2）3位       （3）3位       （4）1位

5、（1）5.6×104mm       （2）2.2840×105mm       （3）8.05×10-2 mm

6、（1）7.10        （2）4.55       （3）0.0308     （4）5.23×103

7、（1）54.5        （2）600       （3）6.5×103

（4）1.00×104   （5）7.0        （6）1.58×103

8、解：甲：

乙：

由上面可知，甲的准确度比乙高，可知乙的精密度比甲高。······2分

9、解：由题意可知：受检电流表最大允许误差为：5mA×3.0%=0.15 mA

仪器允许误差的1/3，即0.15×1/3=0.05 mA

第一台，最大绝对误差为：10mA×1.0%=0.1 mA，大于0.05 mA

第二台，最大绝对误差为：15mA×0.2%=0.03 mA，小于0.05 mA

通过以上分析可知，第二台标准电流表最合适。

10、解:

11、解：

12、解：铜密度计算公式为