实验一 小规模组合逻辑电路

- 实验目的：

- 掌握小规模集成电路（SSI）设计组合逻辑电路方法。

- 实验仪器设备及元器件：

- 实验仪器设备：GL0101C型数字电路实验箱

- 元器件：	74LS00 二输入端四与非门 1片

- 74LS10 三输入端三与非门 1片

- 74LS20 四输入端二与非门 1片

- 74LS86 二输入端四异或门 1片

- 实验内容：

用上述门电路设计一个一位全加器，要求采用的门个数尽可能最少，并调试电路功能。

- 4. 实验原理及步骤、电路图

画出用上述门电路设计的一位全加器的原理图和管脚图。

- 5. 实验结果及分析

- （分别给出设计真值表和实际测试结果，说明相符情况，如有不符，分析原因，并写出个人实验总结）

- 思考题

- 画出只采用与非门设计的一位全加器电路图，并与上述实验设计电路的复杂程度进行比较。