实验二 中规模组合逻辑电路

- 实验目的：

- 掌握中规模集成电路（MSI）设计组合逻辑电路方法。

- 实验仪器设备及元器件：

- 实验仪器设备：GL0101C型数字电路实验箱

- 元器件：	74LS138  3-8线二进制译码器1片

- 74LS20  四输入端二与非门1片

- 实验内容：

用3-8线二进制译码器74LS138加上与非门74LS20设计一个一位全加器，要求设计并调试电路功能。

- 4. 实验原理及步骤、电路图

画出用上述元器件设计的一位全加器的原理图和管脚图。

- 5. 实验结果及分析

- （分别给出设计真值表和实际测试结果，说明相符情况，如有不符，分析原因，并写出个人实验总结）

- 思考题

- 如果选用输出高电平有效的二进制译码器，需要选用何种门电路实现一位全加器？