路由配置实验

- 静态路由及缺省路由设置（2PC及2Router）

- Router1(config)#router rip

- Router1(config)#version 2

- Router1(config)#network 192.168.3.0

- Router1(config)#network 192.168.2.0

- 见1 静态与默认路由(2PC&2route).pkt

- 主要指令：

- Router1(config)#ip route 192.168.3.0  255.255.255.0  192.168.2.2

- Router1(config)#ip route 192.168.4.0  255.255.255.0  192.168.2.2

- Router1(config)#ip route 192.168.5.0  255.255.255.0  192.168.2.2

- Router2：

- Router2(config)#ip route 192.168.1.0  255.255.255.0  192.168.2.1

- Router2(config)#ip route 192.168.5.0  255.255.255.0  192.168.4.2

//用ip地址

- 静态路由及缺省路由设置（3Switch及3Router）

见实验13-4 静态路由(3个路由器).pkt

其中，router1或router2可以设置缺省路由，但router2不可设置缺省路由！

由于：

- Router1(config)#ip route 192.168.3.0  255.255.255.0  192.168.2.2

- Router1(config)#ip route 192.168.4.0  255.255.255.0  192.168.2.2

- Router1(config)#ip route 192.168.5.0  255.255.255.0  192.168.2.2

可以把上述3条共一条表示：

Router1(config)#ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  192.168.2.2

//用ip地址

Router3：

Router3(config)#ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  192.168.4.1

注意：Router2 不能使用缺省路由！因为以下2条无法合并为一条：

- Router2(config)#ip route 192.168.1.0  255.255.255.0  192.168.2.1

- Router2(config)#ip route 192.168.5.0  255.255.255.0  192.168.4.2

- RIP路由设置

1、（2Router-2Switch）（见实验12-1  RIP(交叉线).pkt）

1）设置所有设备及相关端口的IP；

2）Router0上设置RIP：

Router0

Router0(config)#router rip

Router0(config)#version 2

Router0(config)#network 192.168.1.0

Router0(config)#network 172.1.1.0

。。。。。

Router1(config)#network 172.2.2.0

2、（2Router-2Switch）串口线连接 （见实验12-2  RIP(串口线).pkt）

- 要给每个路由器添加上个WIC-1T模块，重启。重新设置IP等

- 其余类似

- 有三个路由器的情形，见P65

- OSPF路由设置

- 图如实验12

- 拓扑见：13-1、13-2、13-3

192.168.2.0

192.168.4.0

192.168.5.0

192.168.1.0

192.168.3.0

Router0(config)#router ospf 100

Router0(config-router)#network 192.168.1.0  0.0.0.255  area 0

Router0(config-router)#network 192.168.2.0  0.0.0.255  area 0

Router1(config)#router ospf 200

Router1(config-router)#network 192.168.2.0  0.0.0.255  area 0

Router1(config-router)#network 192.168.3.0  0.0.0.255  area 0

Router1(config-router)#network 192.168.4.0  0.0.0.255  area 0

Router2(config)#router ospf 300

Router2(config-router)#network 192.168.4.0  0.0.0.255  area 0

Router2(config-router)#network 192.168.5.0  0.0.0.255  area 0