子网划分作业

- 公司申请到一个156.26.0.0地址，要划分成210个子网，写出相关子网的有效IP范围及子网掩码。255.255.255.0

- 156.26.1.0--156.26.254.0

2、同上，若要划分成900个子网，又该如何实现？

3、公司申请到一个216.26.220.0地址，要划分成5个子网，写出相关子网的有效IP范围及子网掩码。

题一：156.26.0.0，划分成210个子网，写出相关子网的有效IP范围及子网掩码。

解：需要借8位，SM：16+8=24位=8+8+8，所以是 255.255.255.0

最小子网的有效IP：（即每个子网地址数：254）

最小：156.26.******** .******** 即：156.26.0.65

156.26.11111110.00000001   156.26.254.1

156.26.11111110.11111110   156.26.254.254

| 156.26.1.1 | 最小 |
| --- | --- |
| 156.26.1.254 | 最大 |

最大子网的有效IP：

| 156.26.254.1 | 最小 |
| --- | --- |
| 156.26.254.254 | 最大 |

题二：156.26.0.0，划分成900个子网，写出相关子网的有效IP范围及子网掩码。

解：借10位，SM：16+10=26位=8+8+8+2，所以是 255.255.255.192

156.26.**********&&&&&&

156.26.1111111110000001    156.26.1111111110111110

最小子网IP范围：（即每个子网地址数：62）

最小：156.26.00000000.01000001 即：156.26.0.65

最大：156.26.00000000.01111110 即：156.26.0.126

最大子网IP范围：（即每个子网地址数：62）

最小：156.26.11111111.10000001 即：156.26.255.129

最大：156.26.11111111.10111110 即：156.26.255.190

题三：申请到一个216.26.220.0地址，要划分成5个子网，写出相关子网的有效IP范围及子网掩码

解：借3位，SM：24+3=27位=8+8+8+3，所以是 255.255.255.224

最小子网IP范围：（即每个子网地址数：30）

216.26.220.***&&&&&

000  001 010 011 100 101 110 111

216.26.220.00100001   216.26.220.00111110

最小：216.26.220. 00100001 即：216.26.220.33

最大：216.26.220. 00111110 即：216.26.220.62

最大子网IP范围：

最小：216.26.220. 11000001 即：216.26.220.193

最大：216.26.220. 11011110 即：216.26.220.222

超网计算

题一、128.14.32.0/20，计算起止地址与掩码

解：/20：地址前缀，即表示IP地址的位数是32-20=12位，估算地址数为：212-2

11111111 11111111 11110000 00000000

思路：20=8+8+4，掩码为：255.255.240.0

即要把第三个字节展开，32为0010 0000，由于前面20位必须相同，后面12位可以变化，如下：

128.14.00100000.00000000，后面12位可以变化，用*表示

128.14.0010****.********，*所点位可以分别从0变化到1，即：

128.14.00100000.00000000   -->128.14.32.0  全0的不能用

128.14.00100000.00000001   -->128.14.32.1  最小IP

。。。。。。

128.14.00101111.11111110   -->128.14.47.254  最大IP

128.14.00101111.11111111   -->128.14.47.255  全0的不能用

题二、（P127）128.14.35.7/20，如何计算起止地址与掩码？

解：/20：地址前缀，即表示IP地址的位数是32-20=12位，估算地址数为：212-2

思路：20=8+8+4，掩码为：255.255.240.0

即要把第三个字节展开，35为0010 0011，由于前面20位必须相同，后面12位可以变化，即Byte3后4位及Byte4都先置*以变化，：

128.14.00100011.00000000，后面12位可以变化，用*表示

128.14.0010****.********，*所点位可以分别从0变化到1，即：

128.14.00100000.00000000   -->128.14.32.0  全0的不能用

128.14.00100000.00000001   -->128.14.32.1  最小IP

。。。。。。

128.14.00101111.11111110   -->128.14.47.254  最大IP

128.14.00101111.11111111   -->128.14.47.255  全0的不能用

题三、某大学：206.0.68.0/22，有232-22=210=1024个地址

- 解：现在有4个系，人数不同。需要分给1系一半地址，即：512。2、3、4系分另外一半；其中2系又分一半中的一半，即256个，其余256个给3、4系平分，即各128个。

- 方法如下：/22代表前面的22位是整个大学的前缀要相同，那我们从第23们开始分。22=8+8+6，把第3字节的68展开为二进制，即64+4

- 206.0. 010001** ********  第23位有2种状态，我们可以把0分给1系，把1分给其它3个第，如下：

- 206.0. 0100 010* **** ****    1系 ---->206.0.68.0/23   有29=512

- 206.0. 0100 0100 00000001  206.0.68.1

- 206.0. 0100 0101 11111110  206.0.69.254

- 8+8+8  255.255.254.0

- 206.0. 0100 011* **** ****    2、3、4系     ---->206.0.70.0/23

- 206.0. 0100 0110 00000001  206.0.70.1

- 206.0. 0100 0111 11111110   206.0.71.254

- 在此基础上，第24位有2种状态，可以把0分给2系，把1分给3、4系：

- 206.0. 0100 0110 **** ****   2系 ---->206.0.70.0/24    有28=256

- 206.0.70.1-206.0.70.254  255.255.255.0

- 206.0. 0100 0111 **** ****   3、4系 ---->206.0.71.0/24

- 206.0.71.1-206.0.71.254  255.255.255.0

- 其中第25位有2种状态，可以把0分给3系，把1分给4系：

- 206.0. 0100 0111 0*** ****   3系 ---->206.0.71.0/25      有27=128

- 206.0.71.1-206.0.71.127   128

- 206.0. 0100 0111 1*** ****   4系 ---->206.0.71.128/25   有27=128

- 206.0.71.128-206.0.71.254   128

- 25=8+8+8+1   255.255.255.128

IP*子网掩码=网络号   IP*反掩码=主机号  0.0.0.255

192.168.10.1

*   255.255.255.0

192.168.10.1

*    0.  0.  0.255

0.0.0.1

反掩码=255.255.255.255-子网掩码

1 C  256台  ********

1C  256台  ********

2*28=512

2C   512

****************   216    26*1000=64000

用2个及以上连续的C类地址牛看成一个B类地址，构成超网

*.*.*/x

224-x