/*实验四 串口双机通讯, A机首先发送一个启动信号AA，B机接收到后发送一个应答信号BB表示同意接收。A机收到BB后，就可以发送数据了, B机将接收到的数据存储到数据缓冲区bufR，接收数据存放在片外数据区，接收数据首地址为片内50H，接收数据块后，再接收A机发来的校验和，并将其与B机求出的校验和进行比较。若两者相等，说明接收正确，B机回答00H；若两者不等，说明不正确，B机回答FFH，请求重发*/

ORG		0000H

BUFS 			EQU	30H		;发送数据缓冲区

BUFR 			EQU	50H		;接收数据缓冲区

NUMB			EQU	10H		;发送/接收数据字节个数

SUMS			EQU	7EH		;发送检验和单元

SUMR			EQU	7FH		;接收检验和单元

/******** main主程序*********/

MAIN:	LCALL InitArray

LCALL	DELAY

LCALL	InitUart

MAIN2:	JB	P1.0,SEND

LCALL RECEIVE

HERE:	SJMP HERE

SEND:	LCALL	SEND1

HERE1:	SJMP HERE1

/**********·发送数据单元初始化¯************/

InitArray:	MOV	R2,#NUMB

MOV	R0,#BUFS

MOV	A,#00H

LOOP:	MOV	@R0,A

INC	R0

INC	A

DJNZ	R2,LOOP

RET

/********** 初始化串行口波特率 ************/

InitUart:		;/* 初始化串行口波特率,使用定时器1*/

;/* Setup the serial port for 9600 baud at 11.0592MHz */

MOV	SCON,#50H;  //串口工作方式1

MOV	TMOD,#20H;

MOV	PCON,#00H;

MOV	TH1,#0FDH

MOV	TCON,#40H;

RET

/*******发送子程序 **********/

SEND1:

MOV	P2,#0AAH	;

MOV	SBUF,#0AAH	;  /*发送联络信号*/

LOOP1:	JNB	TI,LOOP1

CLR	TI

LOOP2:	JNB	RI,LOOP2

CLR	RI

MOV	A,SBUF

CJNE A,#0BBH,LOOP2

MOV	P2,#0BBH

LCALL	DELAY

SEND2:	MOV	SUMS,#00H

MOV	R0,#BUFS

MOV	R2,#NUMB

LOOP3:	MOV	A,@R0

MOV	P2,A

LCALL	DELAY

MOV	SBUF,A

LOOP4:	JNB	TI,LOOP4

CLR	TI

ADD	A,SUMS

MOV	SUMS,A

INC	R0

DJNZ R2,LOOP3

LOOP5:	JB P1.7,LOOP6

ADD	A,#01H

MOV	SUMS,A

LOOP6:	MOV	P2,A

LCALL DELAY

MOV	SBUF,A

LOOP7:	JNB	TI,LOOP7

CLR TI

LOOP8:	JNB	RI,LOOP8

CLR	RI

MOV	P2,SBUF

LCALL	DELAY

MOV	A,SBUF

CJNE A,#00H,LOOP9

ENDS:	RET

LOOP9:	LJMP	SEND2

/********接收子程序**********/

RECEIVE:JNB	RI,RECEIVE

CLR	RI

MOV	P2,SBUF

LCALL	DELAY

MOV	A,SBUF

CJNE A,#0AAH,RECEIVE

MOV	P2,#0BBH

LCALL	DELAY

MOV	SBUF,#0BBH

LOOP11:	JNB	TI,LOOP11

CLR	TI

LOOP12:	MOV	SUMR,#00H

MOV	R1,#BUFR

MOV	R3,#NUMB

LOOP13:	JNB	RI,LOOP13

CLR	RI

MOV	P2,SBUF

LCALL	DELAY

MOV	A,SBUF

MOV	@R1,A

ADD	A,SUMR

MOV	SUMR,A

INC	R1

DJNZ R3,LOOP13

MOV	P2,SUMR

LOOP14:	JNB	RI,LOOP14

CLR	RI

MOV	P2,SBUF

LCALL	DELAY

MOV	A,SBUF

CJNE A,SUMR,LOOP16

MOV	P2,#00H

LCALL	DELAY

MOV	SBUF,#00H

LOOP15:	JNB	TI,LOOP15

CLR	TI

RET

LOOP16:	MOV	P2,#0FFH

LCALL	DELAY

MOV	SBUF,#0FFH

LOOP17:	JNB	TI,LOOP17

CLR	TI

LJMP LOOP12

/*************延时子程序***********************/

DELAY:  MOV    R7,#04H

DL:   	MOV    R6,#0FFH

DL1:	MOV	   R5,#0FFH

DL5:	DJNZ   R5,DL5

DJNZ   R6,DL1

DJNZ   R7,DL

RET

END